## 《采矿生产实习》教学大纲

课程名称：采矿生产实习

英文名称：Production Practice of Mining Engineering

课程编号：020010091

课程性质：必修

学分/学时：4/4周

适用专业：采矿工程

任课学院、系部：能源科学与工程学院   采矿工程系

执 笔 人：熊祖强                    审核人： 南华

批 准 人：李东印

编制日期：2018年12月

一、课程简介

课程定位：生产实习是在讲授《煤矿地质学》、《矿山测量学》、《井巷工程》、《采矿学》、《岩石力学》、《矿山压力及其控制》等课程之后，学生已具备一定的专业理论知识情况下进行的。通过对实习矿井的全面了解，跟班参加矿井生产劳动，巩固所学专业理论知识，充实井田开拓、采区(盘区)巷道布置、采煤工艺等方面的实际知识，了解和初步掌握采煤工作面的生产组织和管理知识，关注煤矿存在的问题与所处的困境，培养自己独立分析问题、提出建议与解决问题的能力及理论联系实际、尊重实践的科学态度。学习煤矿工人的优秀品质，增强群众观点、劳动观点，增强建设社会主义市场经济的事业心、责任感，同时，为采矿课程设计收集资料，打下实践性基础。

课程内容：主要包括实习准备、全矿了解、跟班劳动、虚拟实训、实习报告编写等，具体如下：

（1） 矿井概况（包括地质部分）：听矿上地质技术员讲课，查阅矿井地质报告说明书和矿井初步设计说明书中矿井概况部分，看地质图件，下井参观。

（2） 井田开拓部分：听矿上采矿技术员讲课，查阅矿井初步设计说明书和开拓图，下井参观。

（3） 采区巷道布置及生产系统：听矿上采矿技术员讲课，查阅采区巷道布置及生产系统图，下井参观。

（4） 采、掘部分：听矿上采矿技术员讲课，查阅回采工作面作业规程和掘进作业规程，参观回采工作面和掘进工作面。

（5） 矿井运输及提升：听矿上工程技术人员讲课，查阅矿井初步设计说明书运输和提升部分，地面参观。

（6） 矿井排水：查阅矿井初步设计说明书排水部分，下井参观。

（7） 矿井通风：听矿上通风技术员讲课，查阅矿井初步设计说明书通风部分和安全专篇，下井参观。

（8） 计划、组织、安全、技术、经济指标：查阅矿井初步设计说明书经济部分，到矿机关各科室收集资料。

学习成效：通过生产实习巩固、加深和扩大所学的理论知识，使理论更好的结合实际，通过实习，对煤矿各生产环节进一步认识并对存在的问题进行分析、研究，以培养学生分析问题、解决问题的能力；使学生熟悉并掌握回采工艺、掘进工艺和生产技术管理工作；使学生熟悉并掌握现场开拓设计和采区设计的方式方法。通过实习，使我们学生进一步了解煤矿及我国煤炭工业发展情况，学习现场工人、工程技术人员热爱专业的高贵品质，巩固专业思想，坚定为煤炭事业奋斗终身的决心。使理论更好联系实际，对煤矿生产建立全面系统的概念，弥补理论教学的不足，并为以后学习其他课程奠定基础。通过深入实际，工作面劳动，虚拟仿真实训，听现场工程技术人员讲课作报告，调查研究，收集和整理资料，编写实习报告等，进一步培养学生编写技术文件及独立工作能力，并熟悉回采工作面的回采工艺，初步了解生产的组织管理和技术管理工作；为课程设计收集部分资料。

先修课程：工程制图、煤矿地质学、矿山测量学、岩体力学与工程、采矿学、矿山压力与岩层控制、开采损害与保护、采矿CAD、通风与安全、井巷工程、矿山机械和矿山电工、采矿工程专业导论等。

二、学习目标与毕业要求

根据《工程教育专业认证标准（2017版）》，《采矿生产实习》课程教学目标对采矿工程专业毕业要求的支撑见表1。

表1 课程教学目标与毕业要求关系

| 毕业要求 | 指标点分解 | 学习目标 | 支撑 强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂采矿工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论 | 4.2能够针对复杂采矿工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据。 | 学习目标1：研究不同地质条件矿井地面布置，矿井开拓、准备、回采巷道布置特征，矿井生产系统组成，并根据具体条件完成整个矿井系统或局部工程设计，在设计环节中体现创新意识。 学习目标2：优化煤矿采掘工艺，合理进行生产组织，实现高产、高效和安全开采。 | M |
| 7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂采矿工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响 | 7.1能够理解和评价针对复杂采矿工程问题的工程实践对环境的影响 7.2能够理解和评价针对复杂采矿工程问题的工程实践对社会可持续发展的影响 | 学习目标3：掌握煤矿开采带带来的地表沉陷、矸石排放、地下水流失、地表生态环境破坏等问题。 学习目标4：能够针对不同的条件，合理进行采掘部署和采掘工艺设计，尽量减少煤矿开采带来的环境问题。 学习目标5：优化巷道布置、采掘工艺、工序安排，以及生产组织，以达到减少煤炭资源损失、降低工人劳动强度，实现安全高效开采的目的。 | H |
| 10：能够就复杂采矿工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1能够就复杂安全工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。 | 学习目标6：通过课程设计、撰写设计说明书、绘制图纸或者专题报告及论文，提高书面表达能力；并能准确适用专业术语，清晰表达设计理念，并能使用基础的专业外语，和国外同行矿业领域的沟通。 | L |

注：表中“H（高）、M（中）、L（弱）”表示课程与各项毕业要求的关联度。

三、学习目标的对应实习方法

根据上述实习内容的要求，实习大致分如下步骤：

(一)实习准备

系领导作实习动员报告。学习《矿井生产实习大纲》、《下井须知》和《煤矿安全规程》，进行安全教育。准备劳动保护用品及行装，奔赴实习矿井。

(二)全矿了解

着重了解实习矿井的地质条件，矿井开拓各项基本问题，采区巷道布置和生产系统，采煤工艺方式、井底车场及硐室、提升、运输、通风、排水及动力供应系统和设备，工业广场平面布置及生产流程，熟悉实习中的安全注意事项。

1、听取矿井主管工程师技术报告

主要内容有：

(1)矿区开发、建设和生产概况。

(2)矿区与井田地质概况，含煤地层，主要地质构造，煤层赋存情况，煤层顶底板岩性，矿井水、煤尘与瓦斯等情况。

(3)井田开拓：井田范围、储量、生产能力与服务年限，开拓方式，井底车场型式及通过能力，矿井提升、运输、通风、排水、动力供应等生产系统。

(4)采区(盘区)巷道布置方式及其演变发展过程，采区主要参数。

(5)炮采、普采和综采及放顶煤综采的工艺过程，采煤工作面的循环作业形式，劳动组织、安全技术措施及其技术经济指标等。

(6)采场矿压：煤岩强度，顶底板岩性，采场矿山压力及其显现规律，矿压控制方式，支护形式，技术规格及布置方式。

(7)矿井灾害及其预防。

(8)下井须知与安全教育。

2、阅读图纸及资料

交通位置图，井田地质地形图，煤层底板等高线图和储量计算图，主要勘探线剖面图，综合柱状图，地质报告(精查)说明书及生产勘探或补充勘探资料，井上、下对照图，井田储量计算资料；井田开拓系统(平、剖面)图(设计图)，井底车场及硐室布置图，采掘工程平面图；矿井通风系统图，工业广场平面布置图；矿井设计说明书或改、扩建设计、延深设计说明书等。

3、组织下列参观

(1)地面参观，主要了解下列内容：

a. 矿井地面运输生产系统

了解原煤自主井井口煤仓或翻笼直至铁路装车煤仓的生产过程及其各环节的运输转载、加工、储存和销售等设施设备，铁路装车站的路线布置和列车调车方式。

了解自副井井口直至矸石山的矸石流程，坑木及其它材料、设备下井前的运输路线及其各环节使用的设施和设备。

b.地面机电设备

参观提升机房、扇风机房、压气机房、变电所和机修厂。

c.工业广场平面布置

通过登高俯阚观察工业广场的范围、各类建筑设施的布局、位置。

(2)井底车场、硐室及矿井主要生产系统设施参观。

主要了解下列内容：

a.井底车场型式，空重车线及绕道线路布置，调车方式，设备、车场内各硐室相互位置关系。

b.提升、运输系统：了解主井煤仓、装载硐室及其设备，清撒间及清撒方法；了解提升运输设备型号、数量，运输机构的工作制度及提升运输能力，煤、材料和矸石的运输路线。

c.通风系统：了解矿井供风方式，通风设备，供风量，通风网络，风量控制及通风构筑物。

d.动力供应系统：了解井下中央变电所及采区变电所设备型号和作用，电压等级，井下供电线路及主要用电设备，了解井下风动设备及压缩空气的供应系统。

e.排水系统：了解矿井正常涌水量、最大涌水量及涌水规律。泵房、水仓的布置、配水方法，水仓清理方法、井下排水设备、排水管路规格及布置。

(3)井田开拓和采区(盘区)巷道布置参观，主要了解下列内容：

a.井筒型式、数目、位置及用途；开采水平位置；运输、回风大巷布置方式及层位选择；煤层间的联系方式。

b.采区(盘区)划分，采区主要参数，巷道布置(上、下山的位置、数目、作用)，采区的煤、材料、设备的运输系统和设备，排水和供水系统，通风系统和设施。

c.采区内煤层间的联系方式，采区上、中、下车场型式，线路布置和调车方式。

d.生产采区和采、掘工作面的配置，开采顺序。

(三)跟班劳动

学生在跟班劳动期间，在所安排的实习区、队拜师傅，并在师傅指导下，一起参加班前会，上、下井及劳动。通过跟班劳动，掌握以下内容：

1、采煤工艺

(1)综合机械化采煤

综采工作面的技术参数，综采设备型号、数量及工作面布置。

采煤工艺过程：了解和熟悉进刀方式、割煤方式、装煤方式和支架的支护移置方式、各工序的设备与型号、工作方式与技术参数。了解和掌握地质变化及其它特殊条件下的技术处理，如煤层变薄、过断层、液压支架压死、倒架等，熟悉防倒防滑措施及支架与围岩移动规律的适应性。

若是放顶煤综合机械化采煤，还应了解支架放煤口的位置，放煤方式和放煤步距等。

(2)普通机械化采煤

普机采(包括高档普机采)工作面技术参数、工作面机械设备型号、数量和规格。

采煤工艺过程：落煤和装煤：进刀方式、割煤方式、装煤方式与设备。运煤：运煤设备型号及能力。支护：支护设备型号、规格和数量，工作面、端头支架型式和布设规格与支柱密度。顶板处理：放顶方式和控顶、放顶步距。

(3)爆破采煤

炮采工作面技术参数、设备型号和数量，工作面布置。采煤工艺过程：

落煤：工作面炮眼布置、眼距、炮眼倾角、钻眼设备、装药量、联线方式、放炮顺序。

装煤：装煤方式和设备。

运煤：运煤设备。

支护：支护材料规格、型号、数量、支护方式、排距柱距、支护密度、支护要求和工作面端头支护。顶板处理：回柱放顶设备及方式。落、装、运、支、回各工序的安排。

若是放顶煤炮采工艺，还应了解铺顶网的材料和形式，放煤口的布置，放煤方式和放煤步距等。

2、各种开采工艺条件下的工作面劳动组织和循环方式、生产管理、作业规程的编制，详细阅读和摘抄《采煤工作面作业规程》。

3、各种开采工艺条件下的安全技术措施和工作面避灾路线。

4、掘进工作面的劳动实习。

要求通过在掘进工作面参观劳动，阅读《掘进工作面作业规程》，了解掘进工作面的作业方式，炮眼布置、装药量，起爆器材，临时支护、永久支护、劳动组织和掘进设备以及运输、通风设备及运输系统。

跟班劳动是这次实习的中心环节，要求学生在工人师傅的带领下，认真参加劳动实践，熟悉和掌握以上内容。同时，在劳动过程中，通过交谈、访问及阅读资料的形式，虚心学习，充实和丰富实习内容，锻炼自己工作能力、适应能力和交往能力。

(四) 虚拟实训

通过现场的跟班了解，在河南理工大学国家级虚拟煤矿开采虚拟仿真实验室开展采掘、提升、爆破工艺等虚拟仿真实训，掌握以下内容：

1. 综采工艺虚拟仿真实训

每四个学生一组实验，分别模拟支架工1、支架工2、推溜工、采煤机司机，4人联合进行综采工艺虚拟仿真实训。

综采工作面的技术参数，综采设备型号、数量及工作面布置。

采煤工艺过程：进刀方式、割煤方式、工序配合等虚拟实训。

若是放顶煤综合机械化采煤，还应了解放煤工艺和放煤过程。

2. 综掘工艺虚拟仿真实训

学生通过操作综掘机虚拟仿真教学仪完成综掘工艺虚拟仿真实训。

了解综掘工作面设备组成、布置，巷道断面及支护方式，综掘机结构组成及工作原理。

掌握综掘工艺过程：综掘机启动、截割、装煤、停机操作，喷雾降尘，煤炭运输，锚杆支护等工艺。

3. 副井提升工艺虚拟仿真实训

学生通过操作副井提升虚拟仿真教学仪完成提升工艺虚拟仿真实训。

了解提升机结构组成及工作原理、副井井筒装备、罐笼形式等。

掌握提升工艺过程：提人、提物、爆炸物等提升操作流程。

4. 爆破工艺虚拟仿真实训

学生通过操作爆破工艺虚拟仿真教学仪完成爆破工艺虚拟仿真实训。

了解炸药、雷管、发爆器等爆破器材，炮眼布置、装药方式等。

掌握爆破工艺过程：一炮三检、三人连锁放炮制度。

（五）编写实习报告

实习报告是反映学生实习质量的重要依据，除了包括上述实习内容的各个方面外，还应该包括实习时间、地点、过程(见、闻、思)、认识等，分章节认真编写，并绘制主要插图。

本学习目标、实习方法与培养环节见表2。

表2  学习目标与实习方法

| 学习目标 | 实习方法 |
| --- | --- |
| 学习目标1：研究不同地质条件矿井地面布置，矿井开拓、准备、回采巷道布置特征，矿井生产系统组成，并根据具体条件完成整个矿井系统或局部工程设计，在设计环节中体现创新意识。 | 听取技术报告、查阅图纸和资料、地面参观 |
| 学习目标2：优化煤矿采掘工艺，合理进行生产组织，实现高产、高效和安全开采。 | 听取技术报告、查阅图纸和资料、跟班劳动、跟班劳动、虚拟仿真实训 |
| 学习目标3：掌握煤矿开采带带来的地表沉陷、矸石排放、地下水流失、地表生态环境破坏等问题。 | 听取技术报告、查阅图纸和资料、地面参观、跟班劳动、虚拟仿真实训 |
| 学习目标4：能够针对不同的条件，合理进行采掘部署和采掘工艺设计，尽量减少煤矿开采带来的环境问题。 | 听取技术报告、查阅图纸和资料、地面参观、跟班劳动、虚拟仿真实训 |
| 学习目标5：优化巷道布置、采掘工艺、工序安排，以及生产组织，以达到减少煤炭资源损失、降低工人劳动强度，实现安全高效开采的目的。 | 听取技术报告、查阅图纸和资料、跟班劳动、虚拟仿真实训 |
| 学习目标6：通过课程设计、撰写设计说明书、绘制图纸或者专题报告及论文，提高书面表达能力；并能准确适用专业术语，清晰表达设计理念，并能使用基础的专业外语，和国外同行矿业领域的沟通。 | 听取技术报告、查阅图纸和资料、编写实习报告 |

四、课程内容及学时分配

毕业实习共2周（包括旅途往返）。实习阶段的时间可大致分配如表3。

表3     毕业实习时间安排（建议）

| 实习内容 | 时间（天） | 学习目标 |
| --- | --- | --- |
| 科室见习、聘请总工授课 | 5 | 1、2、3、4、5、6 |
| 查阅图纸与资料 | 5 | 1、2、3、4、5、6 |
| 地表参观 | 2 | 1、2、4 |
| 跟班劳动 | 4 | 2、4、5 |
| 虚拟实训 | 4 | 2、3、4、5 |
| 整理和补充资料、编写实习报告 | 6 | 6 |
| 路途往返 | 2 |  |
| 小计 | 28 |  |

五、考核方案

在实习期间学生应根据实习大纲的要求进行系统的整理，并写出实习报告，实习报告要简明扼要，不要将所收集的资料全部列入，重点要将参观，观测等实践性内容加以整理，提出个人的意见，所搜集的资料，也要整理装订成册。

实习结束后，能源科学与工程学院分组组织毕业实习的检查答辩，每组由3~5名教师结合矿井具体情况，考察学生对实习矿井整体情况的掌握程度。实习成绩由指导教师根据学生在实习期间的出勤情况、表现、小组鉴定和实习报告的质量，以及虚拟实训的完成情况综合评定。考核方案及权重见表4

表4  考核方案及考核权重

| 学习目标 | 实习内容 | 考核环节权重（%） |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 答辩 | 过程考核 |  |  | 实习报告 |  |
|  |  | 权重 | 实习表现 | 虚拟实训 | 讨论 | 报告编写质量 |  |
| 1 | 实习矿井基本情况，地质条件，地面工业广场布置，矿井开拓、准备、回采巷道布置特征，矿井生产系统组成。 | 5 | 1 |  | 1 | 10 | 17 |
| 2 | 采掘工作面设备组成，采掘工艺过程、生产组织管理、安全管理技术等。 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 |
| 3 | 实习矿井开采带带来的地表沉陷、矸石排放、地下水流失、地表生态环境破坏等问题。 | 5 | 1 |  | 1 | 10 | 17 |
| 4 | 实习矿井在采掘部署、采掘工艺设计方面的特点，以及在环境保护方面所做的主要技术措施。 | 10 | 1 | 5 | 1 | 15 | 32 |
| 5 | 实习矿井在巷道布置、采掘工艺、工序安排，以及生产组织等方面的主要技术特点，以及在减少煤炭资源损失、降低工人劳动强度，以及安全高效开采等方面所取得成效。 | 5 | 1 |  | 1 | 5 | 12 |
| 6 | 说明书编写规范性，插图绘制质量，专业术语掌握情况，创新意识。 | 2 |  |  |  | 5 | 7 |
| 合计 |  | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 | 100 |

六、课程持续改进

结合工程认证的课程达成度评价表内容，《采矿生产实习》课程需要持续改进的内容如表5所示。

表5 课程需要持续改进的内容

| 实习基地建设方面 | 过程管理方面 | 其他可用的协助持续改进的资源 |
| --- | --- | --- |
| 1.学校应统一组织，切实建立有效实习基地，并与实习矿井进行充分沟通，确立切实可行的实习方案。 2.继续促进虚拟仿真实验中心建设，使得在现场无法开展的实习内容，在实验室能够完成。 | 1. 实习表现，实习讨论评分机制需要进一步细化。 2. 建立实习矿井和学校共同考核的实习过程评价机制。 3. 完善实习答辩评分细则，应具备量化操作标准。 | 1. 充分调动学生主观能动性和创新意识，将课堂教学和实习充分结合，巩固课堂教学和实习效果。 2.充分利用学校图书馆、网络信息资源，使学生最大可能的拓展视野； 3. 我校已建成国家级煤矿开采虚拟仿真实验中心，应继续开发完善，打造国内一流的虚拟实训基地，以达到矿井生产实习的目的； 4. 学校教师开发矿井虚拟仿真软件，营造更加沉浸环境，以达到在实验室即能够完成生产实习的目的。 |

七、推荐参考资料

1.推荐教材

[1]许永圻.煤矿开采学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2015年第四版.

2.参考资料

[1] 矿井设计说明书

[2] Syd. S Peng著,Surface Subsidence Engineering,2010年

[3] 张荣立主编.采矿工程设计手册[M].煤炭工业出版社,2003年